Glas ätzen

Online seit dem 21-07-2002

Diese Bastelanleitung ist von kalleinka

Das wird alles benötigt:

- Glas oder Glasflasche (sehr gut eignen sich Weinflaschen)

- selbsthaftende Motivvorlagen

- Ätzcreme (vorsichtig, nicht in Kinderhände gelangen lassen)

- Pinsel zum Auftragen der Creme

- Einmalhandschuhe

Und so geht es:

Klebe zuerst die Motivvorlagen auf die gut gereinigte Glasfläche

Trage mit dem Pinsel die Creme dick auf die freigelassenen Stellen der Motivvorlage auf. Achte darauf, dass keine Ätzcreme außerhalb auf die Fläche gelangt, da die Wirkung schon nach wenigen Sekunden eintritt. Am besten trägst Du Bei diesem Vorgang Einmalhandschuhe, um Deine Haut zu schonen. Stelle das Glas beiseite und lass die Creme für 5 Minuten wirken.

Nach der Einwirkzeit nimmst Du die überschüssige Creme vorsichtig mit dem Pinsel ab und streichst sie wieder in das Aufbewahrungsgefäß. Spüle die eingestrichenen Stellen unter fließendem Wasser ab und tupfe sie danach vorsichtig trocken. Danach hast du einen dauerhaften Satiniereffekt erzielt, der auch die Geschirrspülmaschine überstehen sollte.